# O10 灵巧手二次开发阶段工作文档

右手 USB 视觉追踪与触觉交互项目准备

测试环境：Linux x86_64  |  SDK 1.1.5  |  文档日期：2026-09-13

# 一 文档目的与当前结论

本文档汇总当前 O10 灵巧手、USB 通讯链路和本机摄像头的实测结果，并将后续工作拆分为单视觉项目、单触觉项目以及视觉触觉混合项目三条路线。当前开发范围收敛为右手单手项目，左手仅作为已完成的对照测试，不进入后续控制程序。

结论先行：右手 USB 的位置与状态反馈稳定可用；右手降采样触觉在拇指指尖施压时已实测出现非零阵列，释放后回零，因此可以支持接触检测和交互事件。USB 不支持原始高分辨率触觉帧，暂时不具备高频精确力控条件。摄像头可用，适合先做固定机位下的二维目标追踪。

当前首选平台：右手 O10 + USB CDC + 本机 /dev/video0 摄像头。

推荐第一版频率：关节位置 50 Hz，电流/温度/错误 5～10 Hz，降采样触觉 10 Hz，视觉采集 30 Hz。

尚未进行电机动作测试；后续首次动作必须设置低速、小幅度、限位、电流保护和立即断电条件。

当前没有 CANFD 硬件，原始触觉和高带宽力控路线暂不纳入第一版实现。

# 二 项目与硬件配置

| 项目项 | 当前配置 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立 SDK | o10_usb_phase1/sdk/agillink_omnihand_sdk-main | 已完成 | 从官方压缩包重新解压，未修改原有演示 SDK |
| Python 环境 | .venv，Python 3.14.6 | 已完成 | 可导入 omnihand，SDK 版本 1.1.5 |
| 右手 USB | /dev/ttyACM0；by-id 自动发现 | 已验证 | 当前项目主设备，设备 ID 1 |
| 摄像头 | /dev/video0，HD Webcam | 已验证 | 可采集；/dev/video1 不是采集节点 |
| CANFD | 无 can0/can1，无 USB-CANFD 适配器 | 缺少硬件 | 原始触觉链路暂时无法验证 |

安全边界：本阶段所有 USB 长测均为只读调用，没有向 joint_cmd、joint_mix_control_cmd、位置写入、电流阈值、功率或控制模式接口发送命令。串口测试遵循单进程占用原则。

# 三 硬件测试数据

## 3.1 左手对照测试

| 测试项 | 时长与目标 | 实际结果 | 延迟与异常 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置读取 | 5 分钟，50 Hz | 15000/15000；49.99999 Hz | 调用均值 0.444 ms；P99 0.742 ms；最大 0.983 ms；0 失败 |
| 全量状态（不含触觉） | 5 分钟，10 Hz | 3000/3000；10.00000 Hz | 周期均值 4.043 ms；P99 4.726 ms；最大 6.469 ms；各项 0 失败 |
| 降采样触觉 | 20 秒，5 Hz | 手指 16 点，掌心/手背 25 点 | 手指与掌心全零；手背仅出现单点 1 的噪声 |
| 原始触觉 | 单次探针 | thumb data=[]；all=[] | SDK/ROS2 明确提示 USB 不支持原始触觉 |

左手结论：位置、角度、电流、温度和错误反馈可用，但当前左手没有得到有效压力触觉证据，不作为后续触觉项目执行设备。

## 3.2 右手 USB 基线与压力测试

| 测试项 | 时长与目标 | 实际结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备信息 | USB 探针 | O10；ID 1；HW 3.0.0；SW 1.2.7；10 DOF | 设备身份与 USB 初始化正常 |
| 位置读取 | 5 分钟，50 Hz | 15000/15000；49.99999 Hz | P99 0.772 ms；最大 0.955 ms；0 失败 |
| 全量状态与降采样触觉 | 5 分钟，10 Hz | 3000/3000；10.00000 Hz | 周期均值 11.064 ms；P99 11.787 ms；最大 13.089 ms；0 失败 |
| 空载触觉基线 | 同一全量测试 | 7 区域均返回正确长度，3000 组均全零 | 接口可访问，空载无响应 |
| 拇指指尖施压 | 30 秒，10 Hz | 300/300 周期拇指非零；最高值约 150 | 拇指 16 点阵列有稳定压力响应 |
| 拇指释放 | 10 秒，10 Hz | 100/100 周期拇指全零 | 释放后回零，具备接触/释放事件基础 |

拇指施压代表性数组： [2, 2, 80, 92, 145, 146, 132, 132, 66, 23, 0, 0, 0, 0, 0, 0]。同一测试中食指、中指、无名指、小拇指、掌心和手背保持全零。当前数据是 SDK 降采样值，不能直接换算为牛顿力，正式项目需要零点、阈值、滞回和标定。

## 3.3 摄像头与通信能力

| 硬件/接口 | 检测结果 | 对项目的意义 |
| --- | --- | --- |
| /dev/video0 | HD Webcam；640x480@30（JPEG/YUY2）；最高 1280x720@10 | 可用于第一版固定机位二维追踪 |
| JPEG 采集 | 640x480，300 帧约 10.49 秒，约 28.6 fps | 满足 30 Hz 视觉采集目标 |
| YUY2 采集 | 640x480，150 帧约 5.53 秒，约 27.1 fps | 可作为低延迟原始帧路径 |
| /dev/video1 | 同一 UVC 设备的非采集节点，GStreamer 报 not a capture device | 不纳入软件输入 |
| USB 帧 | EE AA ¦ device_id(2B LE) ¦ length(1B) ¦ command+payload ¦ crc(2B) | 可在桥接层保留协议日志 |
| CANFD | 未发现 can0/can1 或适配器 | 不能验证原始触觉多帧和高频力控 |

# 四 统一软件数据链路

建议建立右手专用的 o10_usb_bridge，将 USB 访问、时间戳、状态发布和记录与视觉算法解耦。视觉程序不直接创建 SDK Hand 对象，避免串口抢占和读取频率互相影响。

摄像头 30 Hz -> 目标检测/跟踪 -> 目标状态
右手 USB 50 Hz -> 关节状态
右手 USB 5~10 Hz -> 电流/温度/错误
右手 USB 10 Hz -> 七区域降采样触觉
以上数据统一时间戳 -> 记录/决策/安全控制

建议的数据模型包含 timestamp、side、joint_position[10]、joint_angle[10]、joint_current[10]、joint_temperature[10]、joint_error[10] 和 tactile[thumb/index/middle/ring/little/palm/dorsum]。触觉字段同时保存 raw_uint8、区域最大值、区域总和、非零点数量和接触状态；不要把没有数据的区域伪造为零，应增加 tactile_available 和 data_quality 字段。

记录格式优先采用 JSONL 或 ROS 2 bag，并保存摄像头帧时间戳、视觉目标状态和右手状态。这样可以先离线回放视觉与触觉数据，再开放真实控制。

# 五 单视觉项目方案

目标：仅使用本机摄像头完成目标检测、跟踪和跟随意图输出，第一阶段不驱动右手。推荐先使用颜色目标、ArUco 或 AprilTag，建立稳定的二维基线，再替换为人手或通用目标模型。

| 阶段 | 工作内容 | 输出与验收 |
| --- | --- | --- |
| V0 采集基线 | 固定 /dev/video0；选择 640x480@30；记录帧时间戳和丢帧 | 连续 10 分钟采集，无明显断流；实测帧率接近 30 Hz |
| V1 目标检测 | 输出目标框、中心、面积、置信度；加入 ROI 和异常过滤 | 目标进入/离开画面时状态正确，误检可追踪 |
| V2 跟踪滤波 | 卡尔曼或指数滤波；定义丢失超时和重新捕获 | 目标中心抖动受控，丢失后不产生虚假动作 |
| V3 跟随意图 | 将图像偏差映射为左/右、靠近/远离、停止建议 | 只显示建议动作，不发 joint_cmd |
| V4 低风险控制 | 单关节、小幅度、低速、限位和急停 | 人工在场下完成可重复跟随，错误时立即停止 |

边界：单目摄像头天然缺少可靠深度。第一版应把跟随定义为二维图像空间跟随；若任务要求真实距离、空间抓取或遮挡下稳定跟踪，需要增加深度摄像头、双目或外部定位。

# 六 单触觉项目方案

目标：使用右手七个触觉区域实现接触、持续压力、压力增强、释放和过载保护等交互，不依赖摄像头。当前 USB 可用的是约 10 Hz 的降采样数据，适合交互状态机，不适合高频精确力控。

| 阶段 | 工作内容 | 输出与验收 |
| --- | --- | --- |
| T0 区域盘点 | 逐个轻压拇指、五指、掌心、手背，记录每区域 16/25 点响应 | 形成区域映射和基线记录；确认各区域非零响应 |
| T1 零点与阈值 | 空载采样；计算均值、峰值、噪声；设置接触/释放双阈值 | 压力变化不抖动；释放后能回到空载状态 |
| T2 特征提取 | 区域最大值、总和、非零点数、变化速度、持续时间 | 输出统一 TactileState |
| T3 交互状态机 | 无接触、接触开始、持续、增强、过载、释放 | 事件可记录、可回放、可重复触发 |
| T4 与控制联动 | 接触暂停跟随、减速、停止或确认抓取 | 触觉事件优先级高于视觉跟随 |

建议的触觉状态机：NO_CONTACT -> CONTACT_START -> CONTACT_HOLD -> PRESSURE_HIGH -> OVERLOAD；压力下降后进入 RELEASE，再回到 NO_CONTACT。每次状态切换都记录时间戳、区域和触觉特征。

标定注意：SDK 数值单位目前只能按原始/降采样等级使用，不能直接标称克或牛顿。若要得到力值，需要已知载荷、多点标定和温漂复测；若要使用原始高分辨率阵列，需要补充 CANFD 硬件。

# 七 视觉触觉混合项目方案

目标：摄像头负责目标位置和运动趋势，右手触觉负责接触确认、安全减速和释放判断，构成视觉跟随与触觉交互的单手闭环。推荐先做监控闭环，再逐步开放动作闭环。

| 层级 | 职责 | 建议实现 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 摄像头与七区域触觉采集 | 独立线程、统一单调时钟和墙上时间戳 |
| 融合层 | 对齐视觉目标与触觉事件 | 允许视觉帧和触觉帧异步到达，使用最近时间戳匹配 |
| 决策层 | 跟随、接触、暂停、释放、异常 | 有限状态机，触觉安全事件优先 |
| 控制层 | 生成右手动作建议或低风险命令 | 先建议后执行；执行时限制幅度、速度和频率 |
| 记录层 | 复盘和故障定位 | 视频、状态、触觉、命令和错误统一记录 |

视觉锁定目标且无触觉：允许继续跟随。

视觉锁定目标且检测到接触：减速或暂停，等待决策。

触觉压力持续升高或超过阈值：立即停止增力，必要时回退。

视觉目标丢失但触觉仍持续：保持安全姿态，不继续追踪运动。

触觉释放且目标重新可见：允许恢复跟随，但需要滞回和重新确认。

混合项目的关键验收不是单个传感器有数据，而是时间对齐、状态切换和安全优先级可重复。第一版可先用录制数据离线验证状态机，再做在线控制。

# 八 推荐实施顺序

| 顺序 | 里程碑 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 右手 USB 桥接与记录 | 单进程稳定读取；状态和触觉统一时间戳；可回放 |
| 2 | 单视觉监控版 | 实时画面、目标框、轨迹、丢失报警，不驱动手 |
| 3 | 单触觉标定版 | 七区域逐区验证；阈值、滞回和触觉事件稳定 |
| 4 | 视觉触觉离线融合 | 录制数据上验证接触、暂停、释放和异常逻辑 |
| 5 | 右手低风险动作 | 单关节、小幅度、低速，人工急停可用 |
| 6 | 视觉触觉在线闭环 | 目标跟随、接触减速/停止、释放恢复可重复 |

# 九 风险与配置要求

| 风险/限制 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| USB 原始触觉不支持 | 不能做高频精确力控 | 第一版只做降采样接触交互；后续补 CANFD |
| 触觉数值未标定 | 不能直接输出物理力值 | 做零点、阈值、滞回和已知载荷标定 |
| 单目无可靠深度 | 三维跟随和距离控制受限 | 先做二维；需要时增加深度/双目 |
| 尚未做电机动作测试 | 控制参数和安全边界未知 | 人工在场，低速小幅度，急停和限位先行 |
| ROS2 节点配置约束 | by-id 路径中的连字符会导致节点名非法 | 节点 smoke test 使用 /dev/ttyACM0，Python 桥接使用 by-id |
| 串口独占 | 并行程序会互相抢占请求/响应 | 统一由桥接层管理，禁止多个访问进程 |

运行前置条件：确认右手供电稳定、手指周围空旷、USB by-id 路径有效、没有 Toolbox 或其他程序占用串口；所有动作测试均应保留立即断电手段。

# 十 现有记录与项目文件

右手位置长测：records/right_positions_50hz_5min.jsonl

右手全量长测：records/right_full_10hz_5min.jsonl

右手拇指施压：records/right_thumb_pressure_10hz_30s.jsonl

右手拇指释放：records/right_thumb_release_10hz_10s.jsonl

右手评估：reports/right_usb_assessment.md

当前 ROS2 配置：config/omnihand_2025_usb_readonly.yaml

只读监测程序：scripts/usb_readonly_monitor.py

下一步建议直接进入里程碑 1：实现右手 USB 桥接节点和统一记录格式，然后分别完成单视觉监控版与全区域触觉标定版。完成这两个独立基线后，再做视觉触觉融合，能够清楚定位问题来自摄像头、触觉还是控制逻辑。